Утверждена приказом

Генерального директора

ООО «ГРК «Быстринское»

№_ГРКБ/511-п

«_08_»_____08______2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по обращению с отходами 3 класса опасности, содержащими нефтепродукты в ООО «ГРК «Быстринское»

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ	3

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ	7

4. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА	7

5. ОБРАЗОВАНИЕ И СБОР ОТХОДОВ	9

6. УСЛОВИЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ	11

7. УЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДОВ	12

8. ПЕРЕДАЧА ОТХОДОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ	13

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ	13

9.1. Требования к проведению погрузочно-разгрузочных работ	13

9.2. Требования к транспортированию отходов	15

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ (АВАРИЙНЫХ) СИТУАЦИЙ	16

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	17

11.1. Дисциплинарная ответственность работников	17

11.2. Административная ответственность работников	17

11.3. Уголовная ответственность работников	18

11.4. Материальная ответственность работников	18

Приложение 1 (обязательное). Форма журнала учета образования и движения жидких отходов, содержащих нефтепродукты	19

Приложение 2 (обязательное). Форма журнала учета образования и движения твердых отходов, содержащих нефтепродукты	22

Приложение 3 (справочное). Устройства и приспособления для слива отработанных масел и контейнеры для транспортирования и хранения отходов, содержащих нефтепродукты	25

# 1. ЦЕЛЬ

Настоящая инструкция определяет порядок обращения с отходами 3 класса опасности, содержащими нефтепродукты: «отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены», «отходы минеральных масел индустриальных», «отходы масел моторных», «отходы минеральных масел трансмиссионных», «фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные», «обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов 15 % и более».

Инструкция обязательна для применения на всех производственных площадках Быстринского ГОК и в подрядных организациях, осуществляющих свою производственную деятельность на объектах Быстринского ГОКа.

Инструкция разработана в целях реализации требований природоохранного законодательства в области охраны труда в соответствии со следующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации:

- Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ;

- Закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г. № 89-ФЗ;

- Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ;

- Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ;

- Приказ МПР РФ от 02.12.2002г. № 786 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (ред. от 30.07.2003г.);

- Приказ МПР РФ от 15.06.2001г. № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды»

- СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003г. № 80);

- Временные правила охраны окружающей природной среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации (утв. Минприроды РФ 15.07.1994);

- ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения

- ГОСТ 21046-86. Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия.

- ГОСТ 10541-78 Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия.

- ГОСТ 12337-84 Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия.

- ГОСТ 23652-79 Масла трансмиссионные. Технические условия.

- ГОСТ 20799-75 Масла индустриальные общего назначения. Технические условия.

- ГОСТ 982-80 Масла трансформаторные. Технические условия.

- ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

- Инструкция об организации сбора и рационального использования отработанных нефтепродуктов в РФ (утв. 16.03.1996 Министром топлива и энергетики РФ Е.С. Морозовым).

- ОСТ 37.001.471-9031 Фильтры масляные, элементы сменные фильтров тонкой очистки масла

- МРО-9-99 Отработанные моторные и трансмиссионные масла. Сборник методик по расчету объемов образования отходов. СПб.2001

- МР по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий. СПб. НИИ Атмосфера.2003. (012.02 Всплывающие нефтепродукты нефтеловушек; 012.12 Отработанное моторное масло; 012.13 Отработанное гидравлическое масло; 012.20 Отработанное трансмиссионное масло; 013.07 Ветошь промасляная; 013.10 Фильтры, загрязненные нефтепродуктами).

- ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.

- ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка.

- Приказ Минтранса России от 08.08.1995 г. № 73 «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»

- РД 3112199-0199-96 «Руководство по организации перевозок опасных грузов автомобильным транспортом»

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» (с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»).

# 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

Требования в области охраны окружающей среды (природоохранные требования) – предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, природоохранными нормативами, государственными стандартами и иными нормативными документами в области охраны окружающей среды.

Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды.

Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Класс опасности отходов – характеристика экологической опасности отхода, которая устанавливается по степени его негативного воздействия при непосредственном или возможном воздействии опасного отхода на окружающую среду в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды.

Паспорт отходов – документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

Хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования.

Объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и др.).

Лимит на размещение отходов – предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории.

Норматив образования отходов – установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.

Накопление отходов – временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах.

Обезвреживание отходов – обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Углеводороды – органические соединения, молекулы которых состоят только из атомов углерода и водорода. Являются важнейшими компонентами нефти и природного газа, продуктов их переработки.

Нефтепродукты – неполярные и малополярные углеводороды (алифатические, ароматические, алициклические), составляющие главную и наиболее характерную часть нефти и продуктов ее переработки.

Нефтепродукт – готовый продукт, полученный при переработке нефти, газоконденсатного, углеводородного и химического сырья.

Техническое масло – жидкий нефтепродукт или синтетический продукт, смазывающий трущиеся поверхности, применяемый для консервации изделий, в качестве электроизоляционного материала и для технологических нужд.

Нефтяное смазочное масло – техническое масло для предупреждения или уменьшения износа трущихся поверхностей и уменьшения потерь на трение скольжения.

Моторное масло – нефтяное смазочное масло для поршневых двигателей внутреннего сгорания.

Трансмиссионное масло – нефтяное смазочное масло для механических трансмиссией.

Гидравлическое масло – техническое масло для гидроприводов сервомеханизмов, гидропередач.

Индустриальное масло – нефтяное смазочное масло для станков и механизмов промышленного оборудования.

Изоляционное масло – техническое масло для электроизоляции.

Регенерированное масло – техническое масло, получаемое очисткой отработанного масла физическим, химическим и физико-химическим методами, с эксплуатационными свойствами, восстановленными до требований нормативно-технической документации.

Отработанное масло – техническое масло, проработавшее срок или утратившее в процессе эксплуатации качество, установленное в нормативно-технической документации, и слитое из рабочей системы.

Отработанные нефтепродукты – отработанные масла, промывочные нефтяные жидкости, а также смеси нефти и нефтепродуктов, образующиеся при зачистке средств хранения, транспортирования, извлекаемые из нефтесодержащих вод.

Механические примеси в отработанных нефтепродуктах – вещества, образующиеся или попадающие в нефтепродукты в процессе их применения, не растворяющиеся в бензине и имеющие размер частиц не более 100 мкм.

Загрязнения в отработанных нефтепродуктах – инородные вещества и материалы, попадающие в отработанные нефтепродукты после их слива из рабочих систем и имеющие размер частиц более 100 мкм (песок, земля, резина, металлическая или древесная стружка и крошка, текстиль, бумага и т.п.).

Самовоспламенение – это процесс воспламенения нефтепродуктов без контакта с открытым огнем. Температура самовоспламенения минеральных масел – 315°С, бензина топливного – 510°С, керосина – 435°С, дизельного топлива – 336°С. Температура самовоспламенения нефтепродуктов зависит как от их фракционного, так и от химического состава, чем тяжелее нефтепродукты по фракционному составу, тем ниже их температура самовоспламенения.

Самовозгорание – самопроизвольное загорание горючих веществ в результате усиленного окисления. Окисление – процесс соединения горючего вещества с кислородом воздуха. Ржавление металлов, гниение органических веществ, горение. Процесс окисления зависит от скорости окисления. С увеличением скорости окисления увеличивается количество выделившегося тепла; при медленном окислении тепла выделяется мало. При этом большая часть выделившегося тепла рассеивается в окружающей среде, а меньшая расходуется на самонагревание вещества и продление процесса окисления. В свою очередь скорость окисления в большой степени зависит от температуры горючего вещества и окружающей среды, повышение температуры горючего вещества на каждые 10°С увеличивает скорость окисления вдвое.

# 3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ

Масла – тяжелые дистиллятные и остаточные фракции нефти, подвергнутые специальной очистке. В процессе эксплуатации масла загрязняются пылью, волокнами обтирочного материала и частицами отколовшегося от трущихся поверхностей металла, в них проникают мельчайшие частицы кокса и капельки воды. Под действием кислорода воздуха и влаги и при повышении температуры углеводороды, составляющие основу масел, подвергаются различным химическим превращениям (окислению, осмолению, усталости), изменяющим первоначальные качества продукта, в результате масла постепенно теряют свои качества, становятся не пригодными для дальнейшего употребления по своему прямому назначению и подлежат замене.

В соответствии с Приказом МПР России от 18.07.14 г. № 445 (Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов): Отходы минеральных масел, трансмиссионных, гидравлических, трансформаторных масел; шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов; всплывающие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более); опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более); песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) относятся к отходам III класса опасности (далее отработанные нефтесодержащие отходы) – умеренно опасным отходам. Степень вредного воздействия отходов III класса опасности на окружающую среду средняя. При их воздействии на окружающую среду экологическая система нарушается. Период восстановления не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника. Опасные свойства отходов, содержащих нефтепродукты – пожароопасные.

# 4. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА

Степень вредного воздействия отходов 3 класса опасности на окружающую среду средняя. При их воздействии на окружающую среду экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника.

Нефтепродукты относятся к числу наиболее вредных химических загрязнителей окружающей среды.

Опасными компонентами отходов 3 класса опасности являются нефтепродукты, имеющую высокую токсичность и пожароопасность (отходы минеральных масел моторных); отходы минеральных масел трансмиссионных; отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены; отходы минеральных масел индустриальных; отходы минеральных масел компрессорных; всплывающие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов; фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов более 15 %). Обтирочный материал, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов более 15 %)).

Опасными свойствами нефтепродуктов является их токсичность и пожароопасность.

Пожароопасность отходов, содержащих нефтепродукты, обусловлена их способностью к поддерживанию горения, самовоспламенению и самовозгоранию.

Нефтепродукты, особенно смазочные вещества, соприкасаясь с кислородом воздуха, окисляются вначале медленно, выделившееся при окислении тепло вызывает повышение температуры. С повышением температуры процесс окисления ускоряется, а это в свою очередь вызывает еще большее выделение тепла. Так будет продолжаться до тех пор, пока температура не станет достаточно высокой, чтобы промасленные хлопчатобумажные концы, ветошь, тряпки, промасленная спецодежда или другие подобные им материалы начали обугливаться, а затем воспламеняться и гореть.

Наиболее склонны к окислению смазочные масла. Необходимо очень осторожно обращаться с любыми промасленными материалами, какими бы маслами они не были пропитаны.

Безопасные на первый взгляд промасленные тряпки и ветошь, заброшенные в угол, забытые в спецодежде или оставленные без присмотра, а также промасленная спецодежда, сложенная в кучу на хранение, могут воспламениться и вызвать пожар без посторонних источников огня.

# 5. ОБРАЗОВАНИЕ И СБОР ОТХОДОВ

К работе с отходами 3 класса опасности, содержащими нефтепродукты допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение и имеющие свидетельство о допуске к работам по обращению с опасными отходами, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, овладевшие практическими навыками безопасного выполнения работ и прошедшие проверку знаний по охране труда в объеме настоящей инструкции. Персонал, выполняющий работы с отходами, содержащими нефтепродукты, должен иметь полное представление о действии нефтепродуктов на организм человека и окружающую среду. Настоящая инструкция должна выдаваться всем лицам, занятым работами по обращению с отходами 3 класса опасности под расписку. Обученные и проинструктированные работники несут полную ответственность за нарушение требований настоящей инструкции согласно действующему законодательству.

К жидким отходам, содержащим нефтепродукты, относятся:

- отходы минеральных масел моторных;

- отходы минеральных масел трансмиссионных;

- отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены;

- отходы минеральных масел индустриальных;

- всплывающие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений;

- шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов.

Отходы трансформаторных и турбинных масел классифицируются как «отработанные» и подлежат сбору в качестве отходов только в случае невозможности восстановления их физико-химических свойств в обособленном подразделении Быстринского ГОК или в специализированном предприятии (в соответствии с заключенным договором).

К твердым отходам, содержащим нефтепродукты, относятся:

- фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные;

- фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные;

- песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов более 15 %);

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов более 15 %).

Источниками образования отходов, содержащих нефтепродукты, являются работы по техническому обслуживанию транспортных средств и оборудования (станков, механизмов, электрооборудования, автомоек, установок сушки и центрифугирования трансформаторных масел и т.п.). В процессе технического обслуживания транспортных средств и оборудования производится замена выработавших свой ресурс масел, фильтров, протирка загрязненных частей машин и механизмов, удаление из емкостей нефтеуловителей всплывающей пленки и нефтешлама, в результате чего образуются вышеперечисленные отходы 3 класса опасности.

В целях предотвращения случайного прóлива и возгорания отходов, содержащих нефтепродукты, обращаться с ними следует осторожно. Прóлив жидких отходов, содержащих нефтепродукты в результате неосторожного обращения, является чрезвычайной ситуацией, при которой принимаются экстренные меры в соответствии с разделом 12 настоящей инструкции.

Сбор отходов, содержащих нефтепродукты, ведется строго раздельно по видам отходов.

Сбор жидких отходов, содержащих нефтепродукты, ведется по группам:

- ММО – отработанные моторные (для поршневых, карбюраторных и дизельных двигателей), индустриальные, компрессорные, вакуумные масла.

- МИО – отработанные индустриальные, трансформаторные, турбинные, газотурбинные, приборные масла и рабочие жидкости для гидросистем.

- СНО – смесь отработанных нефтепродуктов: трансмиссионные, цилиндровые, осевые масла, масла, применявшиеся при термической обработке металла, смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения, транспортирования и извлекаемые из очистных сооружений и нефтесодержащих вод, нефтяные промывочные жидкости.

Содержание воды в отработанных нефтепродуктах всех групп не должно превышать 2%, механических примесей не более 1%, загрязнения должны отсутствовать.

Слив жидких отходов, содержащих нефтепродукты из транспортных средств и оборудования, ведется при помощи специальных устройств и/или приспособлений, исключающих их пролив, сбор жидких отходов, содержащих нефтепродукты, ведется в специальные пластиковые или металлические герметичные емкости (см. приложение 2), установленные на металлическом поддоне для сбора случайно пролитого масла.

При образовании и передаче жидких отходов, содержащих нефтепродукты на склад временного хранения ведется их учет согласно разделу 9 настоящей инструкции.

Сбор твердых отходов, содержащих нефтепродукты, ведется по видам отходов:

- отработанные автомобильные фильтры;

- обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%).

Сбор твердых отходов, содержащих нефтепродукты ведется в прочные герметичные мешки из полимерной пленки, которые помещаются в специальные пластиковые или металлические герметичные емкости с плотно закрывающейся крышкой (бочки, ящики и т.п. – см. приложение 3), установленные вдали от прямых солнечных лучей, любых нагревательных элементов и приборов отопления. Для каждого вида отхода должна быть установлена отдельная емкость, на которую должна быть нанесена надпись (не смываемой краской) с наименованием отхода, собираемого в данную емкость.

В емкость для сбора отработанных автомобильных фильтров собираются отработанные воздушные, топливные и масляные фильтры автотранспорта, с которых предварительно удалены излишки жидких нефтепродуктов. Для этого отработанные фильтры устанавливают на решетку (сетку) закрепленную над емкостью для сбора стекающих нефтепродуктов. После того как с фильтров перестанут стекать нефтепродукты, фильтры помещают для хранения в прочные герметичные мешки из полимерной пленки, а затем в емкость для сбора отработанных фильтров. Собранные жидкие нефтепродукты аккуратно переливают в емкость для накопления и временного хранения жидких отходов, содержащих нефтепродукты соответствующей группы.

При образовании и передаче твердых отходов, содержащих нефтепродукты на склад временного хранения ведется их учет согласно разделу 7 настоящей инструкции.

Запрещается:

- курение, использование открытого огня при работах с любыми отходами, содержащими нефтепродукты;

- смешивать при сборе и временном хранении различные виды и группы отходов, содержащих нефтепродукты;

- слив, прóлив, разбрызгивание жидких отходов, содержащих нефтепродукты на почву, в системы канализации, в поверхностные и подземные водные объекты, разбрасывание по территории обособленного подразделения (филиала) или населенных пунктов твердых отходов, содержащих нефтепродукты;

- любые действия (бросать, ударять, разбирать, переворачивать на бок или вверх дном и т.п.), могущие привести к механическому повреждению или разрушению емкостей с отходами, содержащими нефтепродукты и/или прóливу отработанных нефтепродуктов;

- выброс в контейнер с твердыми бытовыми отходами, сжигание (в котельной, отопительной печи или контейнере), передача подлежащих утилизации твердых и/или жидких отходов, содержащих нефтепродукты, физическим или юридическим лицам, не имеющим лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;

- размещение твердых и/или жидких отходов, содержащих нефтепродукты, на полигонах и свалках твердых бытовых отходов, захоронение их на территории Быстринского ГОК или населенного пункта.

# 6. УСЛОВИЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

Временное хранение и накопление отходов 3 классов опасности, содержащих нефтепродукты разрешается не более11 месяцев в специальных емкостях в зависимости от количества образующихся в течение данного периода времени отходов, на стеллажах, поддонах или в штабелях:

- в специально выделенных крытых складских помещениях (хорошо проветриваемых, имеющих замок, расположенных отдельно от производственных или бытовых помещений). Пол, стены и потолок склада должны быть выполнены из твердого, гладкого, водо- и маслонепроницаемого материала (металл, бетон, керамическая плитка и т.п.), окрашены краской. Доступ посторонних лиц исключить. Склад должен быть оборудован средствами ликвидации аварийных ситуаций: ящик с песком, совок или лопата, огнетушитель.

- под навесом, исключающим попадание воды и посторонних предметов или на спланированной площадке, исключающая попадание нефтепродуктов в грунт. Емкости с жидкими отходами, содержащими нефтепродукты, должны быть оборудованы поддонами. Доступ посторонних лиц исключить. Площадка должна быть оборудована средствами ликвидации аварийных ситуаций: ящик с песком, совок или лопата, огнетушитель.

Жидкие отходы, содержащие нефтепродукты, собираются и хранятся в специальных полимерных (из маслостойкого пластика) или металлических герметичных емкостях (канистрах, бочках и т.п. - см. приложение 3), установленных на поддоне для сбора случайно пролитого масла. Размер поддона должен быть шире емкости для сбора жидких отходов, содержащих нефтепродукты, примерно на 10-12 см с каждой стороны, высота бортов поддона 7-10 см. На каждой емкости должна быть нанесена надпись (не смываемой краской), соответствующая группе нефтепродуктов, собираемых в данную емкость: «ММО», «МИО» или «СНО».  Над каждой емкостью должна быть закреплена табличка с перечнем жидких нефтепродуктов, разрешенных к сбору в данную емкость. При хранении емкости с жидкими отходами, содержащими отработанные нефтепродукты, устанавливают крышками (пробками) вверх, при этом крышки (пробки) должны находиться на своем месте и быть плотно закрыты (завинчены).

Упаковка твердых отходов, содержащих нефтепродукты, по функциональному назначению подразделяется на внутреннюю упаковку и транспортную тару,

Внутренняя упаковка (герметичные мешки из прочной полимерной пленки) предназначается для предотвращения доступа кислорода воздуха, снижения скорости и прекращения процесса окисления твердых отходов, содержащих нефтепродукты и, соответственно, предотвращения самовозгорания отходов.  Максимальный вес полимерных мешков при заполнении не должен превышать 30кг.

При передаче твердых отходов, содержащих нефтепродукты, на склад заверенная подписью ответственного лица, назначенного приказом (распоряжением) руководителя предприятия.

# 7. УЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДОВ

Учёт образования и движения отходов, содержащих нефтепродукты, ведётся в журналах, где в обязательном порядке отмечается образование и передача на утилизацию в специализированное предприятие каждого вида отхода. Страницы журнала должны быть пронумерованы и прошнурованы. Форма журналов приведена в обязательных приложениях 1 и 2 к настоящей инструкции.

Журнал учёта заполняется ответственным лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя предприятия (структурного подразделения).

При образовании всех видов отходов, содержащих нефтепродукты, в обязательном порядке в журналах учета образования и движения соответствующих отходов делается запись об их поступлении на склад с указанием даты, количества и вида поступивших отходов, заверенная подписью ответственного лица, назначенного приказом (распоряжением) Генерального директора ООО «ГРК «Быстринское».

При передаче всех видов отходов, содержащих нефтепродукты, со склада временного хранения и накопления в специализированное предприятие для утилизации в журналах учета образования и движения соответствующих отходов должна быть сделана запись об их передаче, с указанием даты передачи, номера акта (справки) приема-передачи, вида и количества переданных на утилизацию отходов, заверенная подписью ответственного лица, назначенного приказом (распоряжением) Генерального директора ООО «ГРК «Быстринское».

# 8. ПЕРЕДАЧА ОТХОДОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Передача всех видов отходов, содержащих нефтепродукты, на утилизацию осуществляется в соответствии с договором, заключенным со специализированным предприятием, имеющим лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке опасных отходов.

В специализированное предприятие, с которым заключен договор, готовится письменная заявка о направлении на утилизацию отходов, содержащих нефтепродукты, с указанием наименования и количества каждого вида отходов, подписывается руководителем филиала и передается в специализированное предприятие по факсу, затем по телефону, указанному в договоре, согласовывается дата, время и условия приема-передачи отходов и получения/выдачи документов (счет-фактура, акт выполненных работ, акт/справка приема-передачи отходов и т.п.). Передача специализированному предприятию отходов, содержащих нефтепродукты, осуществляется только после подготовки всех бухгалтерских документов и согласования условий передачи отхода.

При получении документов о передаче отходов на утилизацию от специализированного предприятия, их оригиналы передаются в бухгалтерию, копия акта (справки) приема-передачи отходов, содержащих нефтепродукты, в обязательном порядке передается ответственному лицу, назначенному приказом (распоряжением) руководителя филиала для приложения к годовой статистической отчетности по форме 2-тп (отходы) в качестве документа, подтверждающего фактическую передачу отходов на утилизацию.

# 9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ

## 9.1. Требования к проведению погрузочно-разгрузочных работ

При погрузке-разгрузке отходов, содержащих нефтепродукты, необходимо учитывать метеорологические условия. Запрещается погрузка/разгрузка отходов, содержащих нефтепродукты во время дождя или грозы. При гололеде места погрузки/разгрузки должны быть посыпаны песком.

Работы по погрузке/разгрузке отходов, содержащих нефтепродукты, должны осуществляться в присутствии лица, ответственного за контроль обращения с опасными отходами, назначенного приказом руководителя обособленного подразделения (филиала).

Не допускается скопление людей в местах, отведенных под погрузку/разгрузку отходов, содержащих нефтепродукты. Перегрузочная площадка должна быть оборудована средствами пожаротушения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (см. раздел 10 настоящей инструкции). Одновременно может осуществляться погрузка/разгрузка не более одного транспортного средства.

Кузов транспортного средства должен быть очищен от остатков ранее перевозимых грузов, различных упаковочных материалов и горючих остатков (опилки, солома, стружка, сено, бумага и т.п.).

Во время погрузки/разгрузки двигатель автомобиля должен быть выключен, а водитель должен находиться вне установленной зоны проведения погрузочно-разгрузочных работ.

Перед погрузкой/разгрузкой отходов, содержащих нефтепродукты, ручным способом, лицо, ответственное за контроль обращения с опасными отходами проводит специальный инструктаж грузчиков в объеме настоящей инструкции.

Выполняя погрузочно-разгрузочные операции с отходами, содержащими нефтепродукты, грузчики должны руководствоваться следующими предписаниями:

- строго соблюдать требования маркировки и предупредительных надписей на упаковках;

- не осуществлять сброс емкостей (канистр, бочек, ящиков, контейнеров) с отходами, содержащими нефтепродукты, с плеча;

- не переворачивать емкости (канистры, бочки, ящики, контейнеры) с отходами, содержащими нефтепродукты, на бок или вверх дном;

- не применять вспомогательные перегрузочные приспособления, способные повредить транспортную тару, в которую упакованы отходы, содержащие нефтепродукты;

- не волочить и не кантовать емкости (канистры, бочки, ящики, контейнеры) с отходами, содержащими нефтепродукты;

- крепить емкости (канистры, бочки, ящики, контейнеры) с отходами, содержащими нефтепродукты, в кузове транспортного средства таким образом, чтобы исключить возможность их перемещения при транспортировании и только с помощью инструмента, не дающего при работе искр;

- курить только в специально отведенных местах.

Перед погрузкой емкостей с отходами, содержащими нефтепродукты, в транспортное средство проверяют правильность, целостность и соответствие их транспортной упаковки требованиям, перечисленным в разделе 8 настоящей инструкции. При необходимости исправляют недостатки.

Погрузка/разгрузка упакованных в транспортную тару отходов, содержащих нефтепродукты, должна выполняться аккуратно, осторожно. Установка емкостей в транспортное средство должна производиться правильными рядами крышками вверх. Крышки должны быть плотно закрыты.

В автомобиле транспортную тару (канистры, бочки, ящики, контейнеры) с отходами, содержащими нефтепродукты, устанавливают и закрепляют с таким расчетом, чтобы во время транспортирования избежать потерь груза, передвижения его в кузове и обеспечить максимальную безопасность водителя и экспедитора в случае чрезвычайной ситуации.

Запрещается:

- бросать, ударять, переворачивать емкости (канистры, бочки, ящики, контейнеры) с отходами, содержащими нефтепродукты, вверх дном или на бок;

- повреждать любым способом транспортную тару, в которой перевозятся отходы, содержащие нефтепродукты;

- размещать на емкостях (канистрах, бочках, ящиках, контейнерах) с отходами, содержащими нефтепродукты иные виды грузов;

- курить при проведении погрузки/разгрузки отходов, содержащих нефтепродукты.

## 9.2. Требования к транспортированию отходов

Транспортирование опасных отходов осуществляется в соответствии с:

- приказом Минтранса России от 08.08.1995 г. № 73 «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»;

- РД 3112199-0199-96 «Руководство по организации перевозок опасных грузов автомобильным транспортом»;

- постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»).

Транспортирование отходов, содержащих нефтепродукты, на утилизацию в специализированное предприятие осуществляется только предприятием, с которым заключен договор на транспортирование данного вида отхода, при соблюдении следующих условий:

  - наличие у предприятия лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировку, размещение опасных отходов;

  - наличие специально оборудованного транспортного средства;

  - наличие свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных отходов;

  - наличие документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых отходов, места и цели их транспортировки;

  - наличие паспорта опасного отхода, оформленного в установленном порядке.

Отходы, содержащие нефтепродукты, транспортируют автомобильным транспортом в закрытых машинах, в транспортной упаковке, обеспечивающей их сохранность. Транспортные средства, должны быть оборудованы металлической цепочкой (заземлением) с касанием земли на участке протяженностью не менее 200мм и металлическим штырем для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов на стоянке. Конструкция транспортных средств и условия транспортирования отходов, содержащих нефтепродукты, должны исключать возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения отходами транспортного средства и окружающей среды по пути следования.

Отходы, содержащие нефтепродукты, относятся к веществам с относительно низкой опасностью при транспортировании (класс 9, подкласс 9.1) и перевозятся в соответствии общим требованиям Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом без применения системы информации об опасности.

При транспортировке отходов, содержащих нефтепродукты, водитель должен при себе иметь:

- свидетельство о прохождении специальной подготовки по утвержденным программам для водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов;

- свидетельство о прохождении специальной подготовки по утвержденной программе для лиц, допущенных к обращению с опасными отходами;

- копию лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;

- технический паспорт транспортного средства;

- свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке конкретных видов опасных грузов (опасных отходов);

- паспорт опасного отхода, оформленный в установленном порядке;

- документы для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых отходов, места и цели их транспортировки (путевой лист, договора на транспортировку и прием на утилизацию отходов, платежное поручение об оплате за утилизацию отходов, доверенность на получение документов, товарно-транспортная накладная и т.п.);

# 10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ (АВАРИЙНЫХ) СИТУАЦИЙ

При обращении с отходами, содержащими нефтепродукты, под чрезвычайной (аварийной) ситуацией понимается:

- загорание отходов, содержащих нефтепродукты;

- случайный пролив жидких отходов, содержащих нефтепродукты.

При загорании отходов, содержащих нефтепродукты оповестить персонал с помощью автоматической системы противопожарной защиты или голосом, сообщить непосредственному руководителю, диспетчеру предприятия, вызвать службу спасения по тел. 01. Для тушения применяют песок, пену, порошковые составы, углекислый газ.

При случайном розливе жидких отходов, содержащих нефтепродукты, место розлива засыпают песком, который затем аккуратно собирают в прочный пластиковый пакет и помещают в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Песок, загрязненный нефтепродуктами, в последующем передается на утилизацию специализированному предприятию, с которым заключен договор.

# 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

## 11.1. Дисциплинарная ответственность работников

Порядок применения мер дисциплинарного воздействия за нарушения работниками трудовой дисциплины, выразившиеся в несоблюдении требований инструкции по обращению с отходами, в ООО «ГРК «Быстринское» устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Работники за нарушение данной Инструкции и других локальных актов ООО «ГРК «Быстринское» по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности к дисциплинарной ответственности привлекаются как за нарушение трудовой дисциплины.

Отказ работника от прохождения в рабочее время специального обучения, инструктажа или сдачи экзаменов по вопросам охраны окружающей среды, охраны труда и технике безопасности считается нарушением трудовой дисциплины, если это является обязательным условием допуска к работе.

Дисциплинарные взыскания за нарушения законодательства РФ об охране окружающей среды могут налагаться на должностных лиц в общеустановленном порядке.

Работники государственных и муниципальных органов, специально уполномоченных в области охраны окружающей среды, работники природоохранной прокуратуры имеют право вносить соответствующие представления руководству Общества о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, систематически нарушающих природоохранное законодательство РФ.

## 11.2. Административная ответственность работников

Административная ответственность за нарушение природоохранного законодательства РФ предусматривает наложение на должностных лиц денежного штрафа в соответствии с Федеральным Законом от 10.01.02 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды»; Кодексом РФ об административных правонарушениях от 30.12.01 г. № 195-ФЗ.

Виновные должностные лица привлекаются к административной ответственности, если они своим действием или бездействием допустили нарушение законодательства РФ по охране окружающей среды.

Должностные лица привлекаются к административной ответственности в том случае, если нарушение не содержит признаков преступления.

За правонарушения, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях от 30.12.01 г. № 195-ФЗ и Федеральным Законом от 10.01.02 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды», виновных привлекают к ответственности государственные инспекторы по охране окружающей среды, административные комиссии органов местного самоуправления, а также территориальные надзорные органы.

Согласно ст. 8.2 КоАП РФ, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей;

- на должностных лиц - от 10 000 до 30 000 рублей;

- на юридических лиц - от 100 000 до 250 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

## 11.3. Уголовная ответственность работников

Уголовная ответственность возникает, если деяние повлекло причинение вреда здоровью человека или окружающей среде, вследствие нарушения правил обращения с опасными веществами и опасными отходами, охраны и использования недр, а также уничтожения и повреждения лесов, загрязнения вод, атмосферы, почв и т.д. Уголовная ответственность должностных лиц за нарушение правил охраны окружающей среды предусмотрена Уголовным кодексом РФ.

## 11.4. Материальная ответственность работников

Работники, причинившие ущерб Обществу в результате допущенных ими нарушений требований по охране окружающей среды, помимо дисциплинарной, административной и уголовной ответственности несут также и материальную ответственность перед Обществом в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

| Инструкцию разработал Ведущий специалист БЭБ | А.В. Наумов |
| --- | --- |

# Приложение 1 (обязательное). Форма журнала учета образования и движения жидких отходов, содержащих нефтепродукты

(титульный лист)

ООО «ГРК «Быстринское»

ЖУРНАЛ

учета образования и движения жидких отходов,

содержащих нефтепродукты

начат     ________________

(дата)

окончен________________

(дата)

Отв. за заполнение________________

(Ф.И.О.)

2-ой и последующие листы

Четные листы журнала

| Принято на склад временного хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | масла гидравлические, л | масла индустриальные, л | масла моторные, л | масла трансмиссионные, л | масла трансформаторные, л | шлам нефтеотделительных установок, л | всплывающая пленка, л | Ф.И.О. ответственного | Подпись ответственного |

Нечетные листы журнала

| Передано в специализированное предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № акта (справки) | Дата | масла гидравлические, л | масла индустриальные, л | масла моторные, л | масла трансмиссионные, л | масла трансформаторные, л | шлам нефтеотделительных установок, л | всплывающая пленка, л | Ф.И.О. ответственного | Подпись ответственного |

# Приложение 2 (обязательное). Форма журнала учета образования и движения твердых отходов, содержащих нефтепродукты

(титульный лист)

ООО «ГРК «Быстринское»

ЖУРНАЛ

учета образования и движения твердых отходов,

содержащих нефтепродукты

начат     ________________

(дата)

окончен________________

(дата)

Отв. за заполнение_____________

(Ф.И.О.)

Четные листы журнала

| Принято на склад временного хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Отработанные автомобильные фильтры |  |  |  | Обтирочный материал, загрязненный маслами (сод. масел < 15%), кг | Другие твердые отходы, содержащие нефтепродукты |  | Ф.И.О. ответственного | Подпись ответственного |
|  | масляные |  | топливные |  |  | наименование | кг |  |  |
|  | шт | кг | шт | кг |  |  |  |  |  |

Нечетные листы журнала

| Передано в специализированное предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Отработанные автомобильные фильтры |  |  |  |  | Обтирочный материал, загрязненный маслами (сод. масел <15%), кг |  | Другие твердые отходы, содержащие нефтепродукты |  |  | Ф.И.О. ответственного |  | Подпись ответственного |
|  |  | масляные |  | топливные |  |  |  | наименование |  | кг |  |  |  |  |
|  |  | шт | кг | шт | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 3 (справочное). Устройства и приспособления для слива отработанных масел и контейнеры для транспортирования и хранения отходов, содержащих нефтепродукты

Устройства для слива и сбора отработанных нефтепродуктов

Поддон для слива масла 24л., маслостойкий пластик

Система отсоса масла предназначена для отсоса масла вязкостью до 2300 мПа с (SAE 140) класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше +55°C. Нельзя применять для жидкостей классов пожароопасности A I, A II, B. Крепление стационарное, на стену, масса 10,5кг, габаритные размеры 400360150мм.

Система отсоса масла предназначена для отсоса масла вязкостью до 2300 мПа с (SAE 140) класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше +55°C. Нельзя применять для жидкостей классов пожароопасности A I, A II, B. Крепление стационарное, на стену, масса 12,7кг, габаритные размеры 610400205мм.

Система сбора отработанного масла с пневмонасосом, 20л/мин.Установка предназначена для сбора и отсоса масла вязкостью до 2300мПа с (SAE 140) класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше +55°C. Нельзя применять для жидкостей классов пожароопасности A I, A II, B. Крепление насоса стационарное, на стену, масса 20,8кг, габаритные размеры 760460200мм.

Система сбора отработанного масла с мембранным насосом, 60л/мин. Установка предназначена для сбора и отсоса отработанных масел известного происхождения с точкой воспламенения свыше 55°C или трудновоспламенимых жидкостей, нельзя применять для легковоспламенимых жидкостей. Крепление насоса стационарное, на стену, масса 25,86кг, габаритные размеры 960570340мм.

Установка для слива, отсоса и транспортировки отработанного масла класса пожароопасности A III с точкой возгорания свыше 55°C. Запрещается применять для жидкостей классов пожароопасности A I, A II, B. Объем емкости 75л, плавающий уровнемер, приемная воронка с ситом вместимостью 18л, диаметр приемной воронки 420мм, высота регулировки приемной воронки 1180-1750мм, масса 34,3-40,00кг в зависимости от комплектации, габаритные размеры 780580630мм.

Емкость подкатная для сбора отработанного масла, на колесах, 50л.

Контейнеры для хранения и транспортировки жидких и твердых  отходов,

содержащих нефтепродукты

Бочка из маслостойкого пластика для хранения и транспортирования жидких отходов, содержащих нефтепродукты

V = 220л, высота 940мм, диаметр 585мм

Контейнер из маслостойкого пластика для хранения и транспортирования жидких отходов, содержащих нефтепродукты.

V = 1000л, размер 102010201020мм

Металлическая бочка для хранения и транспортирования жидких отходов, содержащих нефтепродукты

V = 220л, высота 882±3мм, внутренний диаметр 571,5±1,0мм

Бочка из маслостойкого пластика для хранения и транспортирования жидких и твердых отходов, содержащих нефтепродукты

V = 120\160\220л, высота 975мм, диаметр 590мм

Канистры штабелируемые паллетные (евроканистры) вместимостью 21,5л специально предназначены для транспортировки и хранения опасных грузов. Устойчивая конструкция даёт возможность укладывать их в штабель без применения дополнительного прокладочного материала, габаритные размеры подходят к общепринятым поддонам. Канистры способны противостоять значительным механическим воздействиям, комплектуются крышкой-пломбой, уплотнительным кольцом для обеспечения герметичности, сертифицированы на соответствие международным и национальным регламентам по перевозке опасных грузов (сертификат U/N), и ГОСТу 26 319 (Грузы опасные. Упаковка). Размер: 292×239×392мм. Диаметр заливной горловины 49мм. Широкая евро-горловина обеспечивает быстрое наполнение и удобство слива продукции. Крышка надёжно фиксируется, гарантируя сохранность от не санкционированного доступа. Удобная для перемещения ручка. Равномерное распределение толщины стенки, обеспечивающее стойкость штабеля. Абсолютная герметичность. Химическая стойкость. Возможность удобно нанести этикетку. Удобное размещение на стандартных поддонах

Цилиндрическая полиэтиленовая емкость, предназначенная для сбора и первичного хранения отработанных технических жидкостей (отработанные масла – «отработка», отработанный антифриз, тосол и др.) с толщиной стенки 6мм, диаметром горловины 380мм. Комплектуется наклейкой из устойчивого к истиранию и воздействию нефтепродуктов материала с указанием вида отхода, требованиями к сбору отхода, а также контактными данными обслуживающей организации. Размер: 1300×1100(В×Д). Может комплектоваться поддоном для исключения случайных и аварийных проливов, а также сетчатым фильтром для исключения попадания внутрь механических примесей.