Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом генерального директора

ООО «ГРК «Быстринское»

от 15.07.2022 г. № ГРКБ/463-п

ИНСТРУКЦИЯ

по обращению с отходами IV класса опасности:

«Огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства»

код по ФККО 4 89 221 11 52 4;

«Огнетушители углекислотные, утратившие потребительские свойства» код по ФККО 4 89 221 21 52 4

в ООО «ГРК «Быстринское»

Обозначение документа:

Введено впервые15.07.2022 г.

Дата введения:15.07.2022 г.

Оглавление

1. Цель	3

2. Область применения	3

3. Общие сведения об отходах	3

3.1 Характеристика отходов «Огнетушители, утратившие потребительские свойства»:	3

3.2 Схема обращения с огнетушителями, утратившими свои потребительские свойства:	4

4. Потребность средств и материалов для пожаротушения	4

5. Опасное воздействие компонентов отработанных отходов IV класса опасности на человека	5

6. Требования безопасности при работе с отходами IV класса опасности	5

6.1 Общие требования безопасности	5

7. Требования к временному накоплению отходов	5

8. Требования к временному накоплению отходов	6

9. Передача отходов	6

10. Требования к транспортированию	7

11. Требования безопасности в аварийных ситуациях	7

Приложение А	8

Приложение Б	10

Приложение В	11

Приложение Г	12

Приложение Д	13

# 1. Цель

Настоящая инструкция определяет порядок обращения с отходами IV класса опасности «Огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства», «Огнетушители углекислотные, утратившие потребительские свойства» в ООО «ГРК «Быстринское» (далее – Инструкция) и требования безопасности при обращении с отходами.

# 2. Область применения

Требования настоящей Инструкции распространяются на персонал всех структурных подразделений предприятия и подрядных организаций, осуществляющих производственную и хозяйственную деятельность на территории ООО «ГРК «Быстринское» (далее – Общество).

# 3. Общие сведения об отходах

В Обществе образуются «Огнетушители, утратившие потребительские свойства» в результате:

- наличия несоответствий, выявленных в результате технических осмотров и проверок огнетушителей (истекший срок службы, механические повреждения, несоответствие требованиям действующих нормативных документов);

- использования огнетушителя по предназначению.

# 3.1 Характеристика отходов «Огнетушители, утратившие потребительские свойства»:

Таблица 1 – Характеристика огнетушителей, утративших потребительские свойства

| Наименование отхода | Огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства | Огнетушители углекислотные, утратившие потребительские свойства |
| --- | --- | --- |
| Код ФККО | 4 89 221 11 52 4 | 4 89 221 21 52 4 |
| Класс опасности | IV (малоопасный отход) |  |
| Степень негативного воздействия на окружающую среду | низкая степень негативного воздействия на окружающую среду, период восстановления не менее 3 лет |  |
| Агрегатное состояние и физическая форма | изделие из нескольких материалов |  |
| Компонентный состав | - металл; - порошок огнетушащий; - резина; - пластмасса | - металл - двуокись углерода |

# 3.2 Схема обращения с огнетушителями, утратившими свои потребительские свойства:

Рисунок 1 – Схема обращения с огнетушителями, утратившими свои потребительские свойства

# 4. Потребность средств и материалов для пожаротушения

В случае если есть потребность в средствах и материалах для пожаротушения ответственному за бюджет в структурном подразделении:

-   требуется направить заявку (Приложение Д) и подтверждающие документы (акт списания, документы, подтверждающие срок эксплуатации средств и материалов пожаротушения) в адрес Главного специалиста по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

-   Внести данную потребность в заявку своего подразделения. Для создания заявки на потребность нужно зайти в программу SAP MER 300 – зайти в транзакцию ME51N, выбрать создание заявки на потребность ZB08, далее внести потребность и деблокировать заявку посредством транзакции ME54N.

При формировании потребности в средствах и материалах для пожаротушения нужно учесть: имеющиеся запасы складского комплекса ГРКБ и срок эксплуатации средств и материалов.

# 5. Опасное воздействие компонентов отработанных отходов IV класса опасности на человека

Огнетушитель углекислотный

В современных углекислотных огнетушителях применяют – углекислый газ. Газообразный разбавитель – углекислота, полное название – диоксид или двуокись углерода жидкий (сварочный). В нормальных условиях представляет собой газ без цвета и запаха, «кислотообразующий окисел», при попадании на слизистую оболочку губ и рта вызывает кисловатый привкус. Углекислота является токсичным при концентрациях в воздухе свыше 5% оказывает вредное воздействие на здоровье человека (раздражение слизистых оболочек дыхательных путей и глаз, кашель, головная боль).

20%-ная концентрация двуокись углерода в воздушном объеме помещения смертельна для человека при дыхании в течение нескольких секунд. Попадание жидкой углекислоты на тело человека проводит к обморожению этого участка.

Огнетушитель порошковый

Состав огнетушащего порошка может быть на основе: фосфорно-калийных солей, бикарбонатов щелочных металлов, хлоридов щелочных металлов и графита, насыщенного хладоном силикагеля. Огнегасящая смесь, попадая в легкие человека, способна вызвать кашель и раздражение слизистых оболочек.

# 6. Требования безопасности при работе с отходами IV класса опасности

# 6.1 Общие требования безопасности

К работе с отходами IV класса опасности допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение и имеющие свидетельство о допуске к работам по обращению с отходами I-IV класса, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, овладевшие практическими навыками безопасного выполнения работ и прошедшие проверку знаний по охране труда в объеме настоящей Инструкции.

Лица, выполняющие работы с отработанными огнетушителями должны иметь полное представление о действии отработанных компонентов данных видов отходов на организм человека. Обученные и проинструктированные работники несут полную ответственность за нарушение требований настоящей инструкции согласно действующему законодательству.

# 7. Требования к временному накоплению отходов

Временное накопление отходов огнетушителей, утративших потребительские свойства, разрешается не более 11 месяцев на специально выделенной для этой цели площадке накопления в помещении (складе) – на территории пожарного депо вахтового посёлка.

Площадка для временного накопления должна иметь подъездные пути, удобные для маневрирования транспорта и проведения погрузочно-разгрузочных работ. Площадка должна иметь твердое покрытие и размещаться с соблюдением противопожарных разрывов. Вблизи места накопления огнетушителей, утративших потребительские свойства, запрещается пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы. Место накопления огнетушителей, утративших потребительские свойства, должно быть оборудовано средствами первичного пожаротушения.

Запрещается:

- накопление отходов не в предназначенных для этого местах;

- накопление отходов в таре, не предназначенной для накопления отходов;

- совместное накопление отходов различных видов;

- загромождение мест накопления отходов и подходов к ним;

- накопление отходов сверх установленных лимитов;

- передача отходов, подлежащих утилизации или обезвреживанию, физическим или юридическим лицам, не имеющим лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности и/или лицензии МЧС России на проведение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- захоронение отходов на полигоне захоронения твердых отходов Общества;

- уничтожение, выброс в контейнер с твердыми коммунальными отходами.

# 8. Требования к временному накоплению отходов

Учет образования и движения отходов «Огнетушители, утратившие потребительские свойства» ведется в журнале, отдельно по каждому виду отходов в соответствии с требованием пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ведение учета допускается в электронном виде или на бумажном носителе), где отмечается образование отходов и их соответствующая передача (на утилизацию в специализированную организацию) (Приложение Г).

Журнал заполняется лицом, назначенным ответственным за обращение с отходами, приказом Генерального директора Общества.

Лица, назначенные ответственными за обращение с отходами, ежеквартально составляют Отчет в области обращения с отходами в электронной форме и направляют его в Отдел охраны окружающей среды и природопользования Общества до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

# 9. Передача отходов

Передача огнетушителей, утративших потребительские свойства, на утилизацию в специализированную организацию осуществляется лицами, назначенными ответственными за обращение с отходами.

# 10. Требования к транспортированию

Огнетушители, утратившие потребительские свойства, при транспортировании могут находиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

При транспортировании огнетушители не должны перемещаться внутри тары и подвергаться ударам.

При транспортировании огнетушителей, утративших потребительские свойства, не допускается:

- воздействие бензина, масла, срыва пломбы, ударов твердыми предметами;

- крепление и подвеска на огнетушитель каких-либо предметов;

- попадание влаги в раструб.

# 11. Требования безопасности в аварийных ситуациях

При обращении с отходом «Огнетушитель отработанный», под аварийной ситуацией понимается возникновение пожара в следствие взрыва (возгорания возможны в случае нарушения целостности корпуса).

Места для складирования отхода в структурных подразделениях должны быть обеспечены средствами пожаротушения. Запрещается загромождать подходы и доступы к противопожарному инвентарю.

Сотрудник первый заметивший возгорание должен оповестить персонал с помощью автоматической системы противопожарной защиты, сообщить непосредственному руководителю, старшему диспетчеру 8(924)808-28-64 с указанием наименования объекта, адрес места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилию сообщающего информацию.  Для тушения применяют песок, пену, порошковые составы, воду со смачивателями (водный раствор поверхностно-активных веществ с функциональными добавками, который за счет снижения поверхностного натяжения воды и высокой смачивающей способности обеспечивает эффективное тушение волокнистых гидрофобных горючих материалов).

Приложение А

В настоящей Инструкции применены следующие термины с соответствующими определениями:

| Экологическая безопасность | состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий |
| --- | --- |
| Требования в области охраны окружающей среды (природоохранные требования) | предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, природоохранными нормативами, государственными стандартами и иными нормативными документами в области охраны окружающей среды |
| Негативное воздействие на окружающую среду | воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды |
| Отходы производства и потребления | вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению |
| Вид отходов | совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов |
| Обращение с отходами | деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов |
| Накопление отходов | складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения |
| Утилизация отходов | использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация) |
| Огнетушитель | переносное или передвижное устройство, предназначенное для тушения очага пожара за счет выпуска огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества |
| Огнетушащее вещество (ОТВ) | вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения |
| Порошковый огнетушитель | огнетушитель, в качестве заряда которого используется огнетушащий порошок |
| Углекислотный огнетушитель | закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода, находящийся под давлением ее насыщенных паров |

Приложение Б

Инструкция разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации:

| Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ | «Об охране окружающей среды» |
| --- | --- |
| Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ | «Об отходах производства и потребления» |
| Приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1028 | «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами» |
| Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 | «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» |
| Свод правил 9.13130.2009 | «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» |

Приложение В

Схема расположения места накопления огнетушителей, утративших потребительские свойства

Приложение Г

Журнал учета передачи огнетушителей, утративших потребительские свойства

| N п/п | Дата передачи огнетушителей | Наименование структурного подразделения | Марка огнетушителя | Количество огнетушителей, шт | Подпись лица, ответственного за накопление огнетушителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |

Приложение Д

Заявка на потребность средств и материалов для пожаротушения

| ЕНС | Наименование | Марка | Тип | Количество | Акт списания № | Информация о сроках эксплуатации имеющихся средств и материалов пожаротушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |