### Приложение 2 (справочное). Технические характеристики ртутьсодержащих ламп.

Лампы люминесцентные Российского производства

L

L1

Лампы люминесцентные низкого давления представляют собой стеклянную цилиндрическую трубку-колбу, внутренняя поверхность которой покрыта люминофором. По обоим концам лампы впаиваются ножки с катодами. Основным источником оптического излучения в люминесцентных лампах является слой люминесцирующего вещества (люминофора), возбуждаемого ультрафиолетовым излучением электрического разряда в парах ртути. Люминесцентные лампы имеют в несколько раз большую световую отдачу, чем лампы накаливания.

Маркировка люминесцентных ламп:

Л – люминесцентная лампа; Б – белого цвета;

Д – дневного цвета; У – универсальная.

Исполнение: 1 – прямой стержень; 2 – U-образный стержень.

Технические характеристики ламп люминесцентных серии ЛБ, ЛД

| Марка (тип) лампы | Мощность, Вт | Ток, А | Напряжение, В | Габаритные размеры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D | L | L1 |
| ЛД-18 | 18 | 0,37 | 57 | 26 | 604 | 589,8 |
| ЛБ-18 | 18 | 0,37 | 57 | 26 | 604 | 589,8 |
| ЛД-20 | 20 | 0,37 | 57 | 38 | 604 | 589,8 |
| ЛБ-20 | 20 | 0,37 | 57 | 38 | 604 | 589,8 |
| ЛД-36 | 36 | 0,43 | 103 | 26 | 1213,6 | 1199,4 |
| ЛБ-36 | 36 | 0,43 | 103 | 26 | 1213,6 | 1199,4 |
| ЛД-40 | 40 | 0,43 | 103 | 38 | 1213,6 | 1199,4 |
| ЛБ-40 | 40 | 0,43 | 103 | 38 | 1213,6 | 1199,4 |
| ЛД-65 | 65 | 0,67 | 110 | 38 | 1514,2 | 1500 |
| ЛБ-65 | 65 | 0,67 | 110 | 38 | 1514,2 | 1500 |
| ЛД-80 | 80 | 0,87 | 99 | 38 | 1514,2 | 1500 |
| ЛБ-80 | 80 | 0,87 | 99 | 38 | 1514,2 | 1500 |

Технические характеристики люминесцентных ламп фирмы OSRAM (Германия)

| L D | Марка (тип) лампы | Мощность, Вт | Габаритные размеры, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D | L |
|  | LUMILUX L 15/640 | 15 | 26 | 438 |
|  | LUMILUX L 15/765 | 15 |  | 438 |
|  | LUMILUX L 18/640 | 18 |  | 590 |
|  | LUMILUX L 18/765 | 18 |  | 590 |
|  | LUMILUX L30/640 | 30 |  | 900 |
|  | LUMILUX L30/765 | 30 |  | 900 |
|  | LUMILUX L36/640 | 36 |  | 1200 |
|  | LUMILUX L36/765 | 36 |  | 1200 |
|  | LUMILUX L58/640 | 58 |  | 1500 |
|  | LUMILUX L58/765 | 58 |  | 1500 |